Сырая нефть и алканы

В.  Что такое сырая нефть?

Сырая нефть – это темно-коричневая, токсичная, неприятно пахнущая, легковоспламеняющаяся жидкость, также известная как нефть. Она находится под землей в нефтеносных горных породах, таких как сланец. Сырая нефть представляет собой сложную смесь соединений, содержащих водород и углерод, известных как углеводороды.

Существует несколько различных теорий происхождения нефти, но наиболее распространенной является идея о том, что миллионы лет назад в теплых океанах было огромное количество микроорганизмов, которые вымерли и были захоронены под толстым слоем ила, где медленно превратились в нефть. Сырая нефть является ископаемым топливом, так как она образовалась из живых организмов. Временные рамки, необходимые для формирования нефти, бесконечно долгие, в сравнении со скоростью, с которой мы её потребляем, поэтому в конечном итоге ей суждено закончиться, следовательно, нефть – это невозобновляемый ресурс.

Дополнительный вопрос – В1

Фильм –  Фракционная перегонка

Диаграмма – Образование сырой нефти и природного газа

В.  Что такое алканы?

Алканы – это вид углеводородов, встречающихся в сырой нефти. Они включают в себя метан CH4, этан C2H6, пропан C3H8, бутан C4H10, пентан C5H12, гексан C6H14, гептан C7H16 и октан C8H18. Молекула алкана содержит n атомов углерода и (2n+2) атомов водорода. Атомы углерода образуют длинные цепи, в которых каждый атом углерода связан с двумя атомами водорода, за исключением двух атомов углерода по обоим концам цепи, например, н-гексан.

От длины цепи алканов зависят их свойства. Например, битум (полутвердая смола) образована длинными молекулами алканов, состоящих из сотен атомов углерода, а молекулы в бензине (очень летучая жидкость) содержат от 5 до 8 атомов углерода.

Молекулы битума, в отличие от молекул в бензине, содержат большее количество электронов на молекулу. Межмолекулярные силы между молекулами в битуме намного сильнее, чем межмолекулярные силы между молекулами в бензине. Так, для того, чтобы разделить молекулы в битуме, требуется больше энергии. У битума выше температура кипения, он значительно более вязкий (тягучий) и менее горючий, нежели бензин.

Фильм – Факты: Углеводороды

Фильм – Фракционная перегонка

Диаграмма – Алканы по возрастанию цепей

В. Как можно использовать сырую нефть?

Нефть в чистом виде не используется. С помощью фракционной перегонки ее можно разделить на “фракции”, жидкие смеси, каждая из которых имеет определенную температуру кипения.

Во время фракционной перегонки сырая нефть нагревается и испаряется. Затем она проходит в башню, где конденсируется, и пар возвращается в жидкое состояние. Различные фракции конденсируются при разных температурных диапазонах, так как некоторые состоят из длинных молекул, а другие из коротких молекул.

При фракционной перегонке нефти не происходит разрыва ковалентных связей между атомами углерода в цепи. Энергия, подаваемая во время кипения, направляется на отталкивание молекул друг от друга, при этом ослабляя межмолекулярные силы.

Каждая фракция содержит смесь алканов и других молекул различной длины. К фракциям относятся газолин (используемый в производстве бензина), дизельное масло (используемое в грузовиках и поездах) и битум (используемый на дорогах и плоских крышах). Например, фракция газолина, из которой изготавливают бензин, имеет молекулы с 5-10 атомами углерода.

Фракционная перегонка является физическим процессом, поскольку в процессе не образуются новые вещества, лишь существующие химические вещества разделяются в смеси. С фракциями сырой нефти можно проводить и химические превращения, создавая новые химические вещества, такие как удобрения, фармацевтические препараты, моющие средства и пластмассы, такие как полиэтилен и нейлон.

Фильм – Фракционная перегонка

Фильм – Этилированный и неэтилированный бензин

Диаграмма – Фракционная перегонка сырой нефти

Рекомендуемое упражнение – Обсудите: Как отличные свойства различных фракций сырой нефти связаны с их применением

Алкены и полимеризация

В. Как получают алкены?

Алкены могут быть получены из длинных алканов в процессе крекинга. Крекинг связан с разрывом прочных ковалентных связей в длинных молекулах алканов. Этот процесс осуществляется при высокой температуре в присутствии катализатора. Длинные молекулы алканов не имеют широкого применения, а короткие молекулы алканов используются в качестве топлива. Во время крекинга длинные молекулы алкана разбиваются на более короткие молекулы алкана и алкена, например:

C20H42 C2H4 + C18H38

Алкеном в данном случае является этилен C2H4, который имеет углерод-углеродную двойную связь. Объединение молекул алкена приводит к образованию очень полезных соединений, называющихся полимерами, получаемых путем аддитивной полимеризации.

Дополнительный вопрос– В2

Фильм – Факты: Углеводороды

Фильм – Эфиры и парфюмерия

Диаграмма – Этерификация

Диаграмма – Формула этилена

В.  Как алкены используются в синтезе других молекул?

Процесс образования высокомолекулярных соединений путем объединения алкенов называется аддитивной полимеризацией. В процессе полимеризации небольшие молекулы алкенов или мономеров с углерод-углеродными двойными связями связываются вместе, формируя очень длинные цепи, называемые полимерами. В одной цепи могут содержаться до нескольких десятков тысяч атомов углерода. Например, из этилена можно получить полиэтилен. Молекулы полимера могут быть длиной в десятки тысяч атомов, поэтому полимеры являются твердыми веществами, в то время как мономеры – это газы.

Фильм – Пластмасса и полимеры

Диаграмма – Полимеризацияэтилена

Диаграмма – Распространенныеполимеры

Рекомендуемое упражнение – Попросите учащихся сделать модели шаростержневые модели, чтобы показать, как двойная связь в алкене разрывается, образуя две одинарные связи в реакции.

В. Что такое нейлон?

Нейлон представляет собой полимер, полученный при взаимодействии двух молекул мономера А и В. Так как молекулы не имеют двойных связей, данный процесс не относится к аддитивной полимеризации. Каждая из этих молекул имеет реакционноспособные группы на обоих концах, в результате их реакции образуется длинная цепь из повторяющихся звеньев: ABABABAB...... Нейлон является прочным, легким материалом, может быть натянут в нити и использоваться в производстве многих полезных предметов, таких как ткани и веревки.

Фильм – Пластмасса и полимеры

Фильм – Изобретение нейлона

Углеводороды и окружающая среда

В. Легко ли перерабатывать пластмассу?

Теоретически, мы должны перерабатывать все наши пластиковые отходы, но на практике это довольно сложно сделать. Во- первых, хотя все пластмассы выглядят одинаково, полиэтилен, полипропилен и полихлорэтилен, или ПВХ, очень разные по химическому составу, и мы не можем расплавить их все в одно вещество, называемое “пластмассой”. Их разделение – довольно дорогой процесс, поскольку требует значительного опыта и знания. Во-вторых, пластмассы должны очищаться, что может вызвать загрязнение воды. Даже если пластмассы отделить и расплавить, нагревание может привести к их разложению, и, возможно, выделению токсичных газов.

Альтернативой переработке является сжигание пластмасс и использование выделяемого тепла для выработки электроэнергии. Проблема в том, что сжигание выделяет парниковый углекислый газ. Могут выделяться и такие токсичные газы, как угарный газ, хлористый водород (из ПВХ) и цианистый водород (из нейлона).

Фильм – Переработка пластмассы

В. Являются ли растительные масла в качестве топлива альтернативой бензину?

Растительные масла имеют ряд полезных свойств. Они являются возобновляемым ресурсом (так как масличные культуры растений можно вырастить). Теоретически их использование в качестве топлива является нейтрализацией углерода, поскольку растение поглощает углекислый газ в процессе фотосинтеза, что идет в противовес углекислому газу, выделяющемуся при сжигании нефти.

Однако, при сжигании растительного масла, все-таки выделяется некоторое количество углекислого газа. Более того, если для выращивания растений для производства растительного масла потребуется больше полей, то это сведет к минимуму количество участков для выращивания продовольственных культур. Для выращивания масличных культур могут вырубаться леса, а это приведет к увеличению выбросов парниковых газов в воздух. Наконец, использование растительного масла в качестве топлива может повысить его себестоимость, что затруднит доступность пищевого растительного масла для бедного населения. Таким образом, в этом вопросе должен быть достигнут общий баланс.

Фильм – Растительные масла в качестве топлива

Дополнительные вопросы

В1. Какой алкан используется в кухонной газовой плите?

Кухонная газовая плита (в отличие от электрической плиты) работает на основе газа, называемого природным газом. Природный газ преимущественно состоит из метана, представляющего собой алкан только с одним атомом углерода, а также с небольшим количеством других углеводородов.

В2. Что такое сложные эфиры?

Сложные эфиры – это другой вид углеводородов. Это соединения, получаемые путем взаимодействия спирта с карбоновой кислотой. Например, в ходе реакции метанола с бутановой кислотой образуются метиловый эфир бутановой кислоты (или метилбутаноат) и вода.

Следует отметить, что в середине молекулы имеется O-(C=O) – эфирная связь, которая присоединяет спирт к кислоте. Название сложных эфиров состоит из двух частей: первая происходит от спирта (“метил” от “метанол ‘); вторая – от кислоты (“бутаноат” от “бутановая кислота”).