Закон Ома

В. Что означает закон Ома?

Закон Ома определяет связь между напряжением, силой тока и сопротивлением проводника. Сила тока в проводнике прямо пропорциональна приложенному напряжению и обратно пропорциональна сопротивлению проводника. Экспериментально закон был установлен в 1826 году и назван в честь его первооткрывателя Георга Ома.

Такой вид закона Ома применим к электрическим цепям со множеством элементов, резисторов или лампочек при условии, что можно рассчитать общее сопротивление. Но если к цепи подключены конденсаторы или катушки индуктивности, закон Ома видоизменяется, вместо сопротивления используется более сложное физическое понятие – электрический импеданс.

Дополнительные вопросы – В1, В2

Фильм – Электрический угорь

В. Что такое сопротивление?

Сопротивление - физическая величина, характеризующая свойства проводника препятствовать прохождению электричекого тока. Сопротивление измеряется омметром, единица измерения - Ом. Если разность потенциалов равна 1 В, и это создает в проводнике ток в 1 ампер, значит сопротивление проводника равно 1 Ом.

Для изготовления кабелей и проводов используются металлы, так как они являются хорошими проводниками, то есть у них очень низкое сопротивление. Проводники содержат свободные заряды, которые могут перемещаться, поэтому сопротивление низкое. Диэлектрики имеют очень высокое сопротивление, так как в них нет свободных зарядов.

Дополнительный вопрос – В3

Фильм – Сопротивление

Электрические цепи

В. Что такое короткое замыкание?

Если проводник имеет очень низкое сопротивление, то это означает, что при относительно малой разности потенциалов сила тока будет очень большой. Это может привести к перегреву или повреждению компонентов электрической цепи.

Короткое замыкание может возникнуть, когда не удается изолировать провод, и он устанавливает соединение, что позволяет току течь по новому пути, который имеет гораздо низкое сопротивление. Добавление проводника в цепь может также создать новый путь для тока и вызвать короткое замыкание.

Предохранители и автоматические выключатели предназначены для размыкания цепи при слишком большой силе тока , и используются для предотвращения перегрева и повреждений, возникающих в результате короткого замыкания.

Дополнительный вопрос – В4

Фильм – Удар током по рок-звезде

В. Что такое последовательное соединение?

Самая простая электрическая цепь - это цепь с последовательным соединением. При таком соединении компоненты подключаются последовательно друг за другом. Ток проходит через каждый элемент по очереди, и он одинаков по всему контуру. Один из недостатков последовательного соединения - это то, что если один элемент прекращает работать, создается разомкнутая цепь, и ток не проходит через остальные компоненты. Например, если при последовательном соединении лампочек одна лампа выходит из строя, другие тоже выключаются. Аналогичным образом, лампочки не могут выключаться по отдельности, так как переключатель остановит ток по всей цепи. По этой причине применение простых последовательных цепей ограничено.

Дополнительные вопросы – В5, В6

Фильм – Электрические цепи

Фильм – Факты: Как создать электрическую цепь

Диаграмма – Параллельное и последовательное соединение

Электроника

В. Что такое компьютерный чип?

Электронные устройства, как правило, не используют большое количество компонентов, проводов в схеме. Вместо этого, компоненты вставляются в полупроводниковый материал, обычно кремний, и вся схема конструируется как один блок, который называется интегрированной схемой (или чипом). А это значит, что производство сложных схем может быть очень дешевым. Это также позволяет создавать крошечные схемы с использованием очень малого количества материалов.

Процессоры компьютеров и самых современных электронных оборудований содержат очень сложные интегрированые схемы.

Фильм – Закон Мура

В. Что такое полупроводник?

Вещество, обладающее большим электрическим сопротивлением, чем диэлектрики, но меньшим, чем проводники, называется полупроводником. Кремний - самый распространенный полупроводник.

Добавление даже небольшого количества примесей в полупроводник может значительно повлиять на его сопротивление. Добавление примесей также может повлиять на работу полупроводника. Это называется легированием полупроводника. Благодаря этому свойству полупроводники используются для создания устройств, таких как транзисторы, диоды и солнечные батареи.

Когда заряд проходит через полупроводники, он не всегда переносится электронами. Если полупроводник имеет избыток электронов, то эти электроны являются носителями заряда. Это полупроводник n-типа. Но если электронов не хватает, то пустоты, где электроны “отсутствуют”, могут быть носителями заряда. Электрон может заполнить “пустоту” при его перемещении к положительному электроду. В результате остается пустота от электрона. Эта пустота затем заполняется другим электроном, оставив другую пустоту. Это означает, что пустоты движутся к отрицательному электроду, действуя как положительные частицы. Они называются “дырками” и являются носителями заряда в полупроводнике р-типа.

Диаграмма – Дырки как носители заряда

В. Что такое диод?

Диод - это электрический компонент, состоящий из полупроводников n-типа и р-типа. Диод проводит ток только в одном направлении.

Ток протекает по диоду, если материал n -типа соединить с отрицательным электродом, а материал р-типа с положительным электродом. Электроны из полупроводника n-типа будут проходить через полупроводник р-типа на пути к положительному электроду, а дырки из полупроводника р-типа будут проходить через полупроводник n-типа к отрицательному электроду. Это известно как прямое смещение.

Однако, если диод подключен наоборот, электроны из полупроводника n-типа будут идти непосредственно к положительному электроду, а дырки из полупроводника р-типа - к отрицательному электроду. Ток не будет проходить, так как это приводит к образованию пространства на стыке полупроводников, где не будет никаких носителей заряда. Такое подключение известно как обратное смещение.

Дополнительные вопросы – В7, В8, В9

Фильм – Диоды и транзисторы

Фильм – Hi-Fi инжиниринг

Диаграмма – Диод: прямое и обратное смещение

Дополнительные вопросы

В1. Что такое сила тока?

Силой тока называется физическая величина, равная отношению количества заряда, прошедшего через поперечное сечение проводника за 1 секунду. Для измерения силы тока используют специальный прибор – амперметр. Единица измерения – ампер (А).

Электрический ток может состоять как из отрицательных, так и из положительных зарядов. В металлах он представляет собой поток электронов, но так же может быть и потоком ионов (заряженные атомы или молекулы).

Электрический ток бывает двух видов: постоянный и переменный. Постоянный ток течет только в одном направлении, а переменный меняет направление многократно за секунду.

В2. Что такое напряжение?

Напряжение в точке – это электрический потенциал, энергия заряда в 1 кулон в данной точке. Единица измерения напряжения – вольт (В). 1 В равен 1 Дж на 1 кулон. При перемещении свободный заряд проходит между двумя точками с разными напряжениями. Разница в напряжениях называется разностью потенциалов (или просто напряжением). Чем больше разность потенциалов, тем больше силы тока проходит между этими точками.

Электросети используют разность потенциалов в 230 В, но батареи потребляют гораздо меньшее напряжение. Напряжение аккумуляторов машин – примерно 12 В.

В3. Что такое сверхпроводник?

Материал, который обладает сверхпроводимостью, имеет нулевое электрическое сопротивление. Теоретически это означает, что ток будет бесконечно циркулировать в цепи, состоящей из сверхпроводника. Первоначально практическое применение сверхпроводников было ограничено, так как было известно только несколько материалов, которые проявляли такие свойства при очень низких температурах, близких к абсолютному нулю ( -273,15 ° C или 0 Кельвина). Однако в 1986 году были обнаружены материалы со сверхпроводимостью при более высоких температурах. Открытие сверхпроводимости выше -196 °C (77 Кельвинов) имело большое значение, так как это температура кипения жидкого азота, который широко используется и является недорогим, и поэтому он может быть использован для охлаждения материалов до этих температур.

В обычных проводниках электроны теряют энергию при столкновении с атомами, когда они перемещаются по проводнику. В сверхпроводниках при низких температурах такое не происходит. Электроны образуют “куперовские пары”, которые не теряют энергии. Механизм высокотемпературных сверхпроводников еще не изучен полностью, несмотря на более чем 20 лет исследований. Нынешние сверхпроводники работают при температуре более чем на сто градусов ниже комнатной температуры, но есть надежда, что в один прекрасный день станет возможным создать сверхпроводник, который будет работать при комнатной температуре.

В4. Что такое разомкнутая цепь?

Если нет непрерывного пути между двумя электродами цепи, ток не будет течь. Такая цепь называется разомкнутой цепью. На разомкнутой части или разрыве цепи будет очень большое сопротивление, и можно использовать омметр для обнаружения этих разрывов в цепи и диагностики неисправностей. Предохранители и автоматические выключатели предназначены для размыкания цепи, чтобы остановить ток при возникновении неисправностей.

В5. Что такое параллельное соединение?

При параллельном соединении есть несколько путей для прохождения тока, так как элементы соединяются параллельно. Ток распределяется по этим путям, и количество тока на каждом пути или ответвлении определяется относительным

сопротивлением этого пути.

Одним из преимуществ параллельного соединения является то, что, если один из элементов цепи выйдет из строя, образуя тем самым разрыв в цепи, остальные элементы будут продолжать работать, так как ток будет все еще протекать по остальным ответвлениям. Поэтому лампочки соединяются параллельно.

Другим преимуществом параллельного соединения является то, что напряжение во всех элементах одинаковое. Это значит, что, если цепь состоит из двух одинаковых лампочек, соединенных параллельно, то напряжение в лампочках будет одинаковым. Но если соединить лампочки последовательно, напряжение каждой лампочки будет равно половине напряжения сети, и они не будут такими яркими.

Поэтому параллельное соединение применяется гораздо чаще, чем последовательное. В освещении домов, например, используют параллельное соединение.

В6. Что такое кольцевая проводка?

В Великобритании розетки не подключены к обычным параллельным или последовательным электрическим цепям. Они используют особый вид параллельного соединения, называемого кольцевой проводкой. Кольцевая проводка схожа с параллельным соединением, но вместо проводов электродов используются две петли, соединенные с электродами. Розетка подключается между этими петлями. Преимущество кольцевой проводки в том, что она позволяет использовать более тонкие провода при меньшей силе тока. Ток из электрода проходит по петле в двух направлениях, чтобы достичь розетки. Это означает, что ток в петле может быть вдвое меньше, чем если бы он проходил по одному проводу.

В7. Что такое транзистор?

Существует много видов транзисторов. Можно собрать транзистор из трех полупроводников p-типа и n-типа, размещенных по pnp или npn порядку с двумя соединениями. Это значит, какой бы порядок не был, один из переходов будет

работать как диод, смещенный в обратном направлении, и тока не будет. Но если подключить третье соединение и создать достаточное напряжение, то ток будеть протекать.

Это значит, что транзисторы могут быть использованы как переключатели, контролируемые напряжением в соединении, называемом базой. Также они могут быть использованы в качестве усилителей - с малым напряжением на базе для создания большого напряжения на выходе.

При использовании транзисторов вместо вакуумных трубок значительно уменьшаются размеры электрических схем. Интегрированные схемы современных процессоров состоят из миллиардов транзисторов вместе с другими электронными компонентами.

В8. Что такое светодиод?

Если диод пропускает ток в прямом направлении, дырки полупроводника p-типа и электроны полупроводника n-типа смещаются к переходу между ними. Электроны и дырки воссоединяются, что может привести к излучению света. Диоды могут быть сконструированы так, чтобы излучали свет постоянно. И такой диод называется светодиодом. Светодиоды намного лучше обычных лампочек: они могут быть очень маленькими, использовать очень малое количество энергии и быть долгосрочными.

Светодиоды используются во многих устройствах, включая электронное оборудование, инфракрасное излучение дистанционного управления, экраны телевизоров и освещение.

В9. Что такое конденсатор?

Конденсатор - это устройство, состоящее из двух пластин, разделенных слоем диэлектрика. Иногда используется вакуум для заполнения пространства между пластинами.

Так как цепь разомкнута, логично считать, что ток не будет протекать в контуре с конденсатором. Однако ток протекает в течение короткого времени. Когда электроны покидают отрицательный электрод и попадают на одну из пластин, электроны на другой пластине отталкиваются и движутся к положительному электроду. Этот процесс продолжается до тех пор, пока количество электронов не станет настолько большим, что они больше не отталкивают электроны, которые пытаются достичь пластину с отрицательного электрода. По этой причине вначале ток течет, а затем быстро падает до нуля. Время падения тока всегда одинаково для данного конденсатора и цепи. Поэтому конденсаторы могут быть использованы для отсчета времени. Также конденсаторы используются для создания очень простых схем, которые будут производить регулярный импульс при разрядке и зарядке конденсатора. Эти импульсы могут быть использованы для определения времени в электронике.

Если используется переменный ток, который постоянно изменяет свое направление и имеет высокую частоту, конденсатор не будет снижать ток до нуля, так как времени будет недостаточно для накопления заряда на пластинах конденсатора и последующей остановки тока между переключениями направлений. По этой причине конденсаторы могут блокировать постоянный ток, пропуская только переменный ток.